Программирование на Python

Задания к лабораторной работе №2

“Визуализация и спектральный анализ речевых сигналов с Python“

- Записать wav-файл c вашей собственной речью. Произнесите и запишите фразу со своим именем и фамилией. Частоту дискретизации wav-файла  (PCM signed 16 bit, mono) выберите в соответствии с номером варианта из таблицы №1. Длительность записи не более 3 сек. Файл назовите “номер варианта.wav”. Номер варианта равен порядковому номеру студента в списке группы. Для записи wav-файла можно использовать любую подходящую программу аудио-редактора, например, Audacity, GoldWave или подобную.

- Задание:

Составить программу на Python, которая реализует:

  - Чтение из wav-файла дискретных отсчетов звукового сигнала и визуализация полученных данных в соответствии с типом графика Таблицы №1. Количество отсчетов звукового сигнала задается с клавиатуры.

  - Построение осциллограммы звукового сигнала, находящегося в wav-файле, как функции времени.

  - Спектральный анализ всех дискретных отсчетов звукового сигнала, находящихся в wav-файле в соответствии с типом спектрального анализа Таблицы №1. Построение графика результата спектрального анализа в зависимости от частоты.

  - Построение гистограммы отсчетов звукового сигнала (количество или частота попадания значений отсчетов сигнала в определенный амплитудный интервал)

  - Все графики и оси координат должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО подписаны и проставлена размерность по горизонтали и вертикали: например, секунды, Герцы, номер отсчета, у

Таблица№1

| № варианта | Тип графика | Тип спектрального анализа | Примечание ДПФ = Re + j*Im | Частота дискретизации, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейный сплошной график | Модуль ДПФ | sqrt(Re**2+Im**2) | 4000 |
| 2 | Точечный график | Реальная часть ДПФ | Re | 8000 |
| 3 | Линейный сплошной с маркерами ‘o’ | Мнимая часть ДПФ | Jm | 11025 |
| 4 | Столбчатая диаграмма | Квадрат ДПФ | Re**2+Im**2 | 16000 |
| 5 | Линейный пунктирный график с маркерами ‘*’ | Дискретное косинусное преобразование |  | 22050 |
| 6 | Линейный с закрашенными областями | Дискретное синусное преобразование |  | 32000 |
| 7 | Линейный сплошной график | Квадрат модуля ДПФ | Re**2+Jm**2 | 44100 |
| 8 | Круговая диаграмма | Логарифм квадрата модуля ДПФ | ln(Re**2+Jm**2) | 48000 |
| 9 | Диаграмма “солнечные лучи” | Кепстр | ОДПФ[ln(Re**2+Jm**2)] | 96000 |
| 10 | Точечный график | Время-частотный спектр Фурье |  | 192000 |
| 11 | Линейный сплошной график | Модуль ДПФ | sqrt(Re**2+Im**2) | 8000 |
| 12 | Точечный график | Реальная часть ДПФ | Re | 4000 |
| 13 | Линейный сплошной с маркерами ‘o’ | Мнимая часть ДПФ | Jm | 16000 |
| 14 | Столбчатая диаграмма | Квадрат ДПФ | Re**2+Im**2 | 11025 |
| 15 | Линейный пунктирный график с маркерами ‘*’ | Дискретное косинусное преобразование |  | 32000 |
| 16 | Линейный график с закрашенными областями | Дискретное синусное преобразование |  | 22050 |
| 17 | Линейный пунктирный график | Квадрат модуля ДПФ | Re**2+Jm**2 | 48000 |
| 18 | Круговая диаграмма | Логарифм квадрата модуля ДПФ | ln(Re**2+Jm**2) | 44100 |
| 19 | Точечный график с маркерами ‘*’ | Кепстр | ОДПФ[ln(Re**2+Jm**2)] | 192000 |
| 20 | Точечный график | Время-частотный спектр |  | 96000 |
| 21 | Линейный сплошной график | Модуль ДПФ | sqrt(Re**2+Im**2) | 32000 |
| 22 | Точечный график | Реальная часть ДПФ | Re | 44100 |
| 23 | Линейный сплошной с маркерами ‘o’ | Мнимая часть ДПФ | Jm | 48000 |
| 24 | Столбчатая диаграмма | Квадрат ДПФ | Re**2+Im**2 | 96000 |
| 25 | Линейный пунктирный график с маркерами ‘*’ | Дискретное косинусное преобразование |  | 192000 |
| 26 | Линейный график с закрашенными областями | Дискретное синусное преобразование |  | 4000 |
| 27 | Столбчатая диаграмма | Квадрат модуля ДПФ | Re**2+Jm**2 | 8000 |
| 28 | Круговая диаграмма | Логарифм квадрата модуля ДПФ | ln(Re**2+Jm**2) | 11025 |
| 29 | Линейный пунктирный график | Кепстр | ОДПФ[ln(Re**2+Jm**2)] | 16000 |
| 30 | Точечный график | Время-частотный спектр |  | 22050 |
| 31 | Линейный сплошной график | Модуль ДПФ | sqrt(Re**2+Im**2) | 192000 |
| 32 | Точечный график | Реальная часть ДПФ | Re | 96000 |
| 33 | Линейный сплошной с маркерами ‘*’ | Мнимая часть ДПФ | Jm | 48000 |
| 34 | Столбчатая диаграмма | Квадрат ДПФ | Re**2+Im**2 | 44100 |
| 35 | Линейный пунктирный график с маркерами ‘0’ | Дискретное косинусное преобразование |  | 32000 |
| 36 | Линейный с закрашенными областями | Дискретное синусное преобразование |  | 22050 |
| 37 | Линейный пунктирный график с маркерами ‘о’ | Квадрат модуля ДПФ | Re**2+Jm**2 | 16000 |
| 38 | Круговая диаграмма | Логарифм квадрата модуля ДПФ | ln(Re**2+Jm**2) | 11025 |
| 39 | Линейный сплошной график | Кепстр | ОДПФ[ln(Re**2+Jm**2)] | 8000 |
| 40 | Точечный график | Время-частотный спектр |  | 4000 |

- Требования к программе

  - Соответствие кода PEP-8.

  - Код должен быть разумно комментирован.

  - Код не должен падать при некорректном вводе параметров и на wav-файлах с другими параметрами.

  - Результат выполнения программы должен быть максимально нагляден и понятен: все вводимые данные и выводимые графики должны иметь поясняющий текст.

  - Обязательно использовать регулярные выражения.

- Требования к отчету

  - Индивидуальное задание.

  - Результаты выполнения программы (4 графика/диаграммы по пунктам 1.1-1.4)

  - Полный листинг программы.

  - Ссылка на код в GitHub.

- Что требуется на защите

  - Показать преподавателю работоспособность программы.

  - Быть готовым исправить любую ошибку в коде Вашей программы, введенную преподавателем.

  - Быть готовым оперативно вносить небольшие изменения в программу, например, формат вывода и т.п.

  - Проверка того, читаете ли Вы задания до конца:

Добавьте в Вашу программу время вычисления:

import time

start_time = time.time()

# Ваша основная программа

print (time.time() - start_time, "seconds")